Grg001故障排查

连接线

通信延迟

阻塞控制

采集数据频率和控制频率

摄像头

待验证：手臂抖动->5hz插值成1000hz？模型本身输出抖动？

其他模型，双臂协作，

采集数据阶段

摄像头不显示画面：

权限不足，chmod 777 /dev/video*。

usb连接线松动且带宽不足 更换usb连接线。（采集数据后发现手部摄像头前2条数据有画面，后面数据均无画面，后面在代码中加入了对摄像头连接的检查，发现摇操的时候会导致usb连接线松动）

摄像头捕捉到画面异常：

分辨率错误，v4l2-ctl -d /dev/video0 --set-fmt-video=width=640,height=480,pixelformat=YUYV（某次采集数据时清洗完数据后转.h5格式时耗时1个小时且报错，后面检查录制图像发现手部摄像头的分辨率被设置成了1080p）

摄像头调用错误，ffplay /dev/video（1-9）#查看正确的rgb摄像头（第一次在另一块开发板上采集数据后检查图像发现头部摄像头采集的画面是黑白的点云深度摄像头，手部的摄像头正常，但换成jetson后设置好头部摄像头编号后头部摄像头正常了但手部摄像头不显示，后排查发现是usb转接线是usb2.0的带宽不足，后面更换转接线后正常）

数据处理阶段

全采用mean_std->不收敛

采用mean_std（7）+ min_max（1）-> 开环状态下抖动，夹爪反复闭合无法夹紧->无法触发放入盒子的任务。闭环状态下错位严重，夹爪问题和开环状态下相同->延迟过高。

采用mean_std（7）+ [0,255] -> [-1,1]（1）映射仍然有抖动，但夹爪改为了中断控制，可以收缩到一定程度但无法夹紧，需要加入额外控制偏移量触发放入盒子的任务，抖动原因为推理速度过慢而采集频率过高。

采集数据的频率为50hz，而推理发送的频率只有5hz导致手臂抖动，尝试将数据进行裁剪，每5帧裁剪成1帧。裁剪后模型可以成功执行任务。确定为频率不一致导致的任务执行失败。

转为.h5格式时需要对清洗好的数据进行处理（处理1:最开始使用的是mean_std和头部的深度摄像头进行训练的，直接转为.h5格式，后面发现有很多问题，包括不限于loss未收敛，处理2：后面采用前7个dim用mean_std最后一个维度用min_max,并将最后一个dim的0和1映射成3.14159和-3.14159，后面发现夹爪的硬件接受的输入是阻塞式的，硬件支持中断式输入后又将采集代码修改成可以采集中间数据且支持中间值作为输入后我将前7个维度做成mean_std,将最后一个维度从0-255映射到-1到1后给模型做训练，处理3：转为.h5格式时当前动作序列和目标动作序列相同时可能导致模型学习错误，所以将当前状态（qpos和图像帧）往前移动5格，并删除了当前状态的前5帧和目标状态的后5帧）。

模型训练阶段

根据硬件特性选择合适归一化（最开始选择全mean_std,后面发现这样loss只下降到0.1就停止了，后来发现夹爪只有两种状态，选择将前7个dim做mean_std,最后一个dim做min_max,loss稳定到0.05了，后面可以获取夹爪中间状态了且用中断输入后再次尝试用mean_std进行训练，裁剪后act模型在001上验证成功。

评估推理阶段

首先尝试示教，成功让机械臂运行了一条数据集的动作

接着尝试用一条数据的照片作为输入查看模型的输出是否符合预期，

再接着使用开环输入，发现有问题，使用mixed混合归一化训练的模型抖动比较厉害，且移动速度缓慢，同时夹爪无法抓取胶带，判断为开环控制的原因，获取关节实时数据后改为闭环控制，改为闭环控制后模型可以识别到胶带，但手臂悬空在胶带上方无法下去，判断为延迟过高，发现获取的关节数据延迟过高，判断为阻塞，改为多线程异步获取关节数据，但模型获取的关节数据和图像仍然不匹配，测试本地数据和关节驱动的延迟，测试websockets发送和接收的延迟，测试总体延迟，最后发现是软件在循环控制中写了sleep（1000），同时未启用多线程导致阻塞。修改后可以将手臂移动到正确的位置，但夹爪仍然无法抓取胶带，推断为夹爪频率和手臂不统一且夹爪为阻塞输入，同时背景过于杂乱，现在解决了背景的问题，同时将夹爪和手臂的采集频率统一调整为50hz，同时将夹爪输入改为中断输入，夹爪可以采集到中间值，重新采集数据采用前7dim用mean_std，最后1dim用*2/255-1做归一化。